PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA Y LISTAS DE CONTROL

Proporcionar un calendario de mantenimiento definido específicamente por las horas de funcionamiento o yardas bombeadas sólo sirve como una guía general, dada la gran cantidad de variables a las que puede estar sujeta una unidad, tales como las condiciones meteorológicas y la temperatura ambiente, condiciones de la obra, las diferencias en materiales de diseño de la mezcla de concreto, la carga a la que normalmente está sujeta la unidad, por ejemplo; operación de servicio mediano o pesado, etc.

La lista a continuación es para usarse como una guía de referencia. Sin embargo, se anima al usuario final a desarrollar un programa de mantenimiento preventivo que se adapte específicamente a sus necesidades en función al uso del equipo.

| LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Horas Reales Fecha / /___ |  |  |
| # | Descripción del Mantenimiento | Iniciales |
| 1 | Verifique los niveles de fluido del tanque hidráulico y drene el agua del tanque hidraulico |  |
| 2 | Verificar los niveles de fluido del motor (ver el programa de mantenimiento del fabricante del motor para requisitos adicionales) |  |
| 3 | Verifique los niveles de fluido de la caja de agua |  |
| 4 | Verifique la condición del aceite hidráulico para comprobar contaminación con agua o de cualquier otro tipo |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 5 | Verifique la condición del indicador del filtro hidráulico |  |
| 6 | Inspeccione la unidad por pérdidas de fluido, mangueras flojas, tuercas flojas, pernos, ajustadores, etc. |  |
| 7 | Lubrique los puntos de lubricación de la tolva; antes de lechada/bombeo/lanzado, durante operación cada hora, y mas importante después de limpiar la bomba - Importante expulsar finos del concreto de los sellos y vacios - Engrase hasta que vea grasa salir por cavidades engrasadas - Lubricar despues de limpiar bomba es importante para prevenir que se solidifique concreto que haiga penetrado entre los componentes y sellos |  |

|  | Notas adicionales: |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Inspección de seguridad del tráiler de remolque a) soportes |  |
|  | b) presión de aire y condición en los neumáticos (llantas) |  |
|  | c) todas las tuercas de la llanta están aseguradas y en su lugar |  |
|  | d) el enganche de remolque está seguro y en buenas condiciones |  |
| 10 | Notas adicionales: |  |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LAS 50 HORAS INICIALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Horas Reales Fecha / /___ |  |  |
| # | Descripción del mantenimiento | Iniciales |
| 1 | Cambiar el aceite del motor y los filtros (ver el programa de mantenimiento del fabricante del motor para requisitos adicionales) |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 2 | Cambiar los filtros de aceite hidráulico |  |
| 3 | Inspeccione las mangueras hidráulicas y los accesorios en busca de señales de desgaste o daño externo |  |
|  | Notas adicionales: |  |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO CADA 100 HORAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Horas Reales Fecha / /___ |  |  |
| # | Descripción del Mantenimiento | Iniciales |
| 1 | Limpie el respirador del tanque hidráulico |  |
| 2 | Inspeccione los componentes estructurales (verifique la estructura, la tolva, el eje, la caperuza, el gancho de remolque y otras piezas estructurales por cualquier tipo de daño) |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 3 | Ajuste la “tuerca del tubo en S” o la tuerca del tubo S (refiérase a “ajuste del tubo en S” en la sección de mantenimiento). |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 4 | Cambie el aceite de la caja de agua y examine las cantidades excesivas de contaminación (la contaminación excesiva puede indicar la necesidad de cambiar los émbolos del pistón) |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 5 | Compruebe los refrigerantes y radiadores en búsqueda de suciedad o desperdicios. Límpielos de ser necesario. |  |
| 6 | Compruebe la condición de las correas de propulsión del motor. Cámbielas si es necesario (consulte el programa de mantenimiento del fabricante del motor por requisitos adicionales) |  |
| Notas adicionales: |  |  |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Horas Reales Fecha / /___ |  |  |
| # | Descripción del Mantenimiento | Iniciales |
| 1 | Cambiar los filtros hidráulicos (o cambiar en forma más frecuente según lo que indica el indicador en el filtro). |  |
| 2 | Verificar que el tubo en “S”, las piezas de desgaste y los sellos en la tolva están en buena condición, asegurados y bien ajustados; rotar el anillo de desgaste y reemplazar el sello si es necesario. |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 3 | Verificar los componentes oscilantes del cilindro: que los cilindros, la manivela, los pernos, los bujes, los cojinetes y los accesorios de engrase están seguros, ajustados y sin desgaste excesivo. |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 4 | Verificar el desgaste del pistón (según se indica por el análisis de los contaminantes que se encuentran en el aceite de la caja de agua y el rendimiento del bombeo). |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 5 | Verificar todas las conexiones eléctricas: que los cables, los terminales y los enchufes se encuentren en buenas condiciones. |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 6 | Cambiar el aceite del motor y los filtros (ver la guía de mantenimiento del fabricante del motor para requisitos adicionales) |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 7 | Verificar la condición de las mangueras de combustible, los accesorios y las abrazaderas. |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 8 | Inspeccionar todas las etiquetas de seguridad para asegurar que están completamente visibles y legibles. |  |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO CADA 250 HORAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Horas Reales Fecha / /___ |  |  |
| # | Descripción del Mantenimiento | Iniciales |
| 9 | Realizar la inspección completa de los controles |  |
| 10 | Todos los mandos en buenas condiciones, permanecen en posición o vuelven al centro si son tipo momentario |  |
| 11 | Identificación de los controles en buena condición, legible |  |
| 12 | Medidores en buenas condiciones |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 13 | Los controles remoto, la consola de control; en buenas condiciones |  |
| 14 | Interruptores en buenas condiciones |  |
| 15 | Cables en buenas condiciones, sin cortes, montado en forma segura a la caja |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 16 | Integridad de la estructura del tráiler, control visual de las soldaduras, rajaduras |  |
| 17 | Eje segura |  |
| 18 | Las ruedas y neumáticos, tuercas de las ruedas apretadas, presión del neumático |  |
| 19 | Frenos eléctricos, interruptor de corte conectado |  |
| 20 | Palanca del soporte de gato delantero se mueve con facilidad, suavemente |  |
| 21 | Los gatos manuales se deslizan libremente, los pasadores de seguridad están en su lugar |  |
| 22 | Las luces están en buenas condiciones de funcionamiento |  |
| Notas adicionales: |  |  |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Horas Reales Fecha / /___ |  |  |
| # | Descripción del Mantenimiento | Iniciales |
| 1 | Inspeccione las mangueras hidráulicas y conexiones en búsqueda de cualquier tipo de signo de desgaste o daño externo |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 2 | Inspeccione todas las partes desgastadas y cámbielas de ser necesario (el desgaste excesivo puede causar un desempeño ineficiente y/o finalización de operaciones) |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 3 | Cambio de fluido hidráulico, limpie el contenedor y los filtros de succión dentro del reservorio, y reemplace todos los filtros de aceite hidráulicos |  |
|  | Notas adicionales: Aceite hidráulico recomendado: Shell AW S2 46. 46 es una medida de viscosidad. Operando en un ambiente muy frío - use 32, Operando en un ambiente muy caliente - use 48. Consulte con el proveedor local con respecto a la viscosidad |  |
| 4 | Complete la inspección del motor (consulte el programa de mantenimiento del fabricante del motor por más detalles) |  |
| 5 | Inspeccione los montajes, pernos y soportes |  |
| 6 | Nivel de aceite adecuado, nivel de refrigerante adecuado, compruebe la existencia de pérdidas |  |
| 7 | Sistema de combustible, montaje de tanque, condición del filtro, compruebe la existencia de pérdidas, líneas dañadas |  |
| 8 | Condición de la batería, firmeza de los cables |  |
| 9 | Funcionamiento de interruptor principal, luces de indicación operables |  |
| 10 | Control de válvula reguladora funcional |  |
| 11 | Limpiador de aire y atenuador montado de modo seguro |  |
| Notas adicionales: |  |  |

| LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Horas Reales Fecha / /___ |  |  |
| # | Descripción del Mantenimiento | Iniciales |
| 12 | Verifique la bomba por daños estructurales, soldaduras rajadas |  |
| 13 | Cilindros de propulsión hidráulica en buenas condiciones, asegurados, compruebe la existencia de perdidas |  |
| 14 | Cilindros de material asegurados, rodillos de ajuste firmes |  |
| 15 | Caja de agua estructuralmente en buen estado, limpia y con la cubierta en su lugar |  |
| 16 | Mecanismo de cambio del tubo en S estructuralmente en buen estado, todos los sujetadores y retenes en su lugar |  |
| 17 | Cilindros de cambio hidráulicos en buenas condiciones |  |
| 18 | Casquillo de cojinete, juntas, etc. en buenas condiciones |  |
| 19 | Mangueras hidráulicas sin pérdidas en su lugar |  |
|  | Notas adicionales: |  |
| 20 | Comprobación de tolva en búsqueda de daños estructurales, soldaduras dañadas |  |
| 21 | Tubo en S asegurado, en buenas condiciones |  |
| 22 | Compruebe la condición de desgaste de la placa, anillo y sellos gastados |  |
| 23 | Compruebe la conexión del tubo en S por su salida, sellos, cojinetes |  |
| 24 | Drenaje de la tolva funcional |  |
| Notas adicionales: |  |  |

LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS

Horas Reales Fecha / /_____

NOTAS GENERALES ADICIONALES: